# TurtleBot 로봇팔 IK/FK 캘리브레이션 정리

## 1. 현재 사용 중인 기구학 후보값

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 상완 길이 upper_arm_length_mm | 105 mm | measured_current_setup_candidate |
| 전완 길이 forearm_length_mm | 80 mm | measured_current_setup_candidate |
| 손목축→파지 중심 수평거리 wrist_to_tcp_x_mm | 125 mm | measured_current_setup_candidate |
| 손목축→파지 중심 수직 오프셋 wrist_to_tcp_z_mm | -25 mm | tcp_z_offset_candidate |
| 베이스→어깨축 수평 오프셋 | 30 mm | provisional |
| 베이스→어깨축 높이 오프셋 | 14 mm | provisional |
| 어깨 높이 관련 설정값 | 40 mm | provisional |
| 전체 상태 | calibration_required=True | 아직 최종 확정 아님 |

## 2. 서보 채널과 관절 변환식

| 채널 | 관절 | 변환식 | 현재 안전범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH15 | 베이스 회전 | base_deg = CH15 - 37 | 0~180 |
| CH13 | 어깨 | shoulder_abs_deg = CH13 - 10 | 20~140 |
| CH11 | 팔꿈치 | elbow_relative_deg = -CH11 | 0~90 |
| CH9 | 손목 피치 | wrist_relative_deg = CH9 - 170 | 70~170 |

추가 각도 관계:

| 항목 | 식 |
| --- | --- |
| 전완 절대각 | forearm_abs_deg = shoulder_abs_deg + elbow_relative_deg |
| TCP 절대각 | tcp_abs_deg = forearm_abs_deg + wrist_relative_deg |
| CH13 역변환 | CH13 = shoulder_abs_deg + 10 |
| CH11 역변환 | CH11 = -elbow_relative_deg |
| CH9 역변환 | CH9 = 170 + wrist_relative_deg |

현재 선택된 모델 조합:

| 관절 | 후보 |
| --- | --- |
| CH13 | S2 |
| CH11 | E3 |
| CH9 | W2 |
| CH9 scale | 1.0°/command |
| 기본 IK 해 | elbow_up |

## 3. 현재 FK 식

어깨축 기준 수평 위치:

horizontal = 105*cos(shoulder_abs) + 80*cos(forearm_abs) + 125*cos(tcp_abs) - (-25)*sin(tcp_abs)

어깨축 기준 높이:

z = 105*sin(shoulder_abs) + 80*sin(forearm_abs) + 125*sin(tcp_abs) + (-25)*cos(tcp_abs)

베이스 좌표 변환:

| 항목 | 계산 |
| --- | --- |
| base radial | shoulder_horizontal + 30 |
| base z | shoulder_z + 14 |
| x | radial*cos(base_deg) |
| y | radial*sin(base_deg) |

## 4. CH9 반복 측정 결과

고정 자세:

| 채널 | 값 |
| --- | --- |
| CH13 | 30 |
| CH11 | 30 |

측정값:

| CH9 | 바닥 기준 높이 | CH9=170 기준 Δx | CH9=170 기준 Δz |
| --- | --- | --- | --- |
| 170 | 21 cm | 0 mm | 0 mm |
| 160 | 19 cm | 약 -10 mm | 약 -20 mm |
| 150 | 17 cm | 약 -20 mm | 약 -40 mm |
| 140 | 15 cm | 약 -30 mm | 약 -60 mm |

판정:

| 후보 | RMSE |
| --- | --- |
| W1 | 약 8.300 mm |
| W2 | 약 3.060 mm |
| W3/W4 | 약 36.920 mm |

최종 후보:

wrist_relative_deg = CH9 - 170

## 5. CH13 반복 측정 결과

고정 자세:

| 채널 | 값 |
| --- | --- |
| CH11 | 30 |
| CH9 | 170 |

측정값:

| CH13 | 높이 | CH13=30 기준 Δx | CH13=30 기준 Δz |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 21.0 cm | 0 mm | 0 mm |
| 35 | 23.5 cm | -2.5 mm | +25 mm |
| 40 | 26.0 cm | -5.0 mm | +50 mm |

후보 비교:

| 후보 | RMSE |
| --- | --- |
| S1 | 약 6.960 mm |
| S2 | 약 1.424 mm |
| S3 | 약 5.724 mm |

S2 예측:

| CH13 | 예측 Δx | 예측 Δz |
| --- | --- | --- |
| 35 | -1.171 mm | +26.194 mm |
| 40 | -4.620 mm | +52.186 mm |

최종 후보:

shoulder_abs_deg = CH13 - 10

## 6. CH11 반복 측정 결과

고정 자세:

| 채널 | 값 |
| --- | --- |
| CH13 | 30 |
| CH9 | 170 |

측정값:

| CH11 | CH11=30 기준 Δx | CH11=30 기준 Δz |
| --- | --- | --- |
| 30 | 0 mm | 0 mm |
| 25 | +5 mm | +15 mm |
| 20 | +10 mm | +30 mm |

후보 비교:

| 후보 | combined RMSE |
| --- | --- |
| E1 | 약 34.95 mm |
| E2 | 약 31.97 mm |
| E3 | 약 4.84 mm |

E3 예측:

| CH11 | 예측 Δx | 예측 Δz | Δx 오차 | Δz 오차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | +2.33 mm | +17.77 mm | -2.67 mm | +2.77 mm |
| 20 | +3.11 mm | +35.60 mm | -6.89 mm | +5.60 mm |

최종 후보:

elbow_relative_deg = -CH11

전체 관절 differential combined RMSE:

약 3.36 mm

## 7. TCP z 오프셋 비교

고정 모델:

- 링크 105 / 80 / 125

- CH13=S2

- CH11=E3

- CH9=W2

- scale=1.0

| TCP z 후보 | horizontal RMSE | z RMSE | combined RMSE | Case4 예측 h/z | Case4 오차 h/z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 mm | 약 7.44 | 약 34.25 | 약 24.78 | 300.553 / 0.314 | +0.553 / +25.314 |
| -10 mm | 약 9.88 | 약 25.42 | 약 19.29 | 298.817 / -9.534 | -1.183 / +15.466 |
| -20 mm | 약 12.40 | 약 17.48 | 약 15.16 | 297.080 / -19.382 | -2.920 / +5.618 |
| -25 mm | 약 13.68 | 약 14.32 | 약 14.01 | 296.212 / -24.306 | -3.788 / +0.694 |
| -30 mm | 약 14.97 | 약 12.29 | 약 13.70 | 295.344 / -29.230 | -4.656 / -4.230 |

판정:

- 전체 absolute combined RMSE 최저: -30 mm

- Case4 직접 측정과 가장 가까움: -25 mm

- 수평 및 differential trade-off를 고려한 현재 사용값: -25 mm

- 상태: tcp_z_offset_candidate

## 8. 기준 자세 FK 결과

기준 command:

| 채널 | 값 |
| --- | --- |
| CH15 | 37 |
| CH13 | 30 |
| CH11 | 30 |
| CH9 | 170 |

변환 각도:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| base_deg | 0° |
| shoulder_abs_deg | 20° |
| elbow_relative_deg | -30° |
| forearm_abs_deg | -10° |
| wrist_relative_deg | 0° |
| tcp_abs_deg | -10° |

FK 결과:

| 좌표 | 값 |
| --- | --- |
| shoulder horizontal | 296.212 mm |
| shoulder z | -24.306 mm |
| base x | 326.212 mm |
| base y | 0 mm |
| base z | -10.306 mm |

실측 기준:

| 항목 | 실측 |
| --- | --- |
| shoulder horizontal | 약 300 mm |
| shoulder z | 약 -25 mm |

## 9. CH9 변화량 검증

비교 자세:

| 자세 | CH9 | shoulder horizontal | shoulder z |
| --- | --- | --- | --- |
| 기준 | 170 | 296.212 mm | -24.306 mm |
| 변경 | 150 | 273.206 mm | -62.130 mm |

dry-run 변화량:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Δhorizontal | -23.006 mm |
| Δz | -37.824 mm |

실측 기대값:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Δhorizontal | 약 -20 mm |
| Δz | 약 -40 mm |

결론:

- 차이 약 2~3 mm

- 모델 변화량이 실제 측정과 가까움

## 10. FK→IK 왕복 검증

정밀 기준 좌표:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| x | 326.212110108350 mm |
| y | 0 mm |
| z | -10.305955197831 mm |
| TCP pitch | -10° |

왕복 결과:

| 해 | CH15 | CH13 | CH11 | CH9 | 안전 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elbow_down | 37.000 | 4.147 | -30.000 | 135.853 | FAIL |
| elbow_up | 37.000 | 30.000 | 30.000 | 170.000 | PASS |

elbow_up 복원 오차:

| 채널 | 오차 |
| --- | --- |
| CH15 | 약 0 |
| CH13 | 약 0 |
| CH11 | 약 0 |
| CH9 | 약 0 |
| FK 위치 오차 | 0 mm |

결론:

elbow_up을 기본 해로 사용

## 11. 실제 소폭 동작 검증 1

시작 자세:

| CH13 | CH11 | CH9 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 170 |

테스트 자세:

| CH13 | CH11 | CH9 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 28 | 165 |

FK 결과:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| shoulder horizontal | 294.062 mm |
| shoulder z | -27.700 mm |
| base x | 324.062 mm |
| base y | 0 mm |
| base z | -13.700 mm |
| TCP 절대각 | -13° |

검증 결과:

- 관절 제한 PASS

- 실제 서보 정상 이동

- 방향 정상

- 이상 진동 없음

상태:

small_motion_hardware_validated

## 12. 소폭 자세 왕복 검증

목표:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| x | 324.062 mm |
| y | 0 mm |
| z | -13.700 mm |
| TCP pitch | -13° |

왕복 결과:

| 해 | CH15 | CH13 | CH11 | CH9 | 안전 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elbow_down | 37.000 | 5.860 | -27.999 | 133.141 | FAIL |
| elbow_up | 37.000 | 30.000 | 27.999 | 165.000 | PASS |

elbow_up 오차:

| 채널 | 오차 |
| --- | --- |
| CH13 | -0.000422° |
| CH11 | -0.000850° |
| CH9 | -0.000429° |
| FK 위치 오차 | 0 mm |

## 13. 실제 소폭 좌표 이동 검증 2

이전 실제 자세:

| CH13 | CH11 | CH9 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 28 | 165 |

목표 좌표:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| x | 319.062 mm |
| y | 0 mm |
| z | -13.700 mm |
| TCP pitch | -15° |

IK 계산값:

| 채널 | 계산값 | 실제 사용 반올림값 |
| --- | --- | --- |
| CH15 | 37.000 | 37 |
| CH13 | 33.916 | 34 |
| CH11 | 33.824 | 34 |
| CH9 | 164.908 | 165 |

검증 결과:

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| Workspace | PASS |
| Collision | PASS |
| Joint limit | PASS |
| FK 복원 오차 | 0 mm |
| 실제 동작 | 정상 |
| 예상 이동 | 약 5 mm 안쪽 |
| 실제 방향 | 예측과 일치 |

## 14. 현재 최종 정리

| 항목 | 현재 판정 |
| --- | --- |
| 링크 105/80/125 | 사용 후보 |
| CH13 S2 | 반복 측정 검증 |
| CH11 E3 | 반복 측정 검증 |
| CH9 W2, scale 1.0 | 반복 측정 검증 |
| TCP z=-25 mm | provisional 후보 |
| elbow_up | 기본 사용 해 |
| FK↔IK 왕복 | 통과 |
| 작은 실제 관절 이동 | 통과 |
| 작은 실제 좌표 이동 | 통과 |
| 자동 픽업 연결 | 아직 안 함 |
| 운영 코드 반영 | 아직 안 함 |
| production_ready | 아님 |
| 현재 상태 | small_motion_hardware_validated, calibration_required=True |

## 15. 현재 주의사항

- CH13의 수학적 zero는 10이지만 실제 안전 최소 명령은 20

- CH9는 170 초과 명령 금지

- CH9=180은 물리적으로 포화된 것으로 판단

- IK는 기본적으로 elbow_up 사용

- elbow_down은 현재 대부분 CH13 또는 CH11 제한을 초과

- base offset 30mm와 z offset 14mm는 아직 provisional

- TCP z=-25mm도 아직 완전 확정값은 아님

- auto_pick, MQTT gateway 등 운영 코드에는 아직 자동 반영하지 않음